A28. Правила безопасности при работе с  едкими, горючими и токсичными

веществами, средствами бытовой химии.

А29. Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного получения метанола). Промышленное получение веществ и

охрана окружающей среды. Природные источники углеводородов,

их переработка. Основные методы синтеза  высокомолекулярных соединений

(пластмасс, синтетических каучуков,  волокон). Полимеры.

Получение полимеров.

22-29-1. Основное отличие реакций поликонденсации от реакций полимеризации

1) последовательное присоединение молекул   к растущей цепи

2) в реакцию вступают два разных соединения

3) образование высокомолекулярного соединения

4)выделение побочного низкомолекулярного продукта

22-29-2. Синтетические каучуки получают

1)полимеризацией алкадиенов         3)полимеризацией алкенов

2)полимеризацией алкинов              4)поликонденсацией аминокислот

22-29-3. Реакции полимеризации характерны для

1) стирола, пропена, этилена                   2) пропилена, метаналя, этана

3) стирола, этина, метановой кислоты      4) пропена, бутадиена, гексана

22-29-4. Природным полимером является

1)полипропилен    2) целлюлоза     3) капрон          4) каучук бутадиеновый

22-29-5. Полипропилен получают из вещества, формула которого

1) СН2=СН2   2) HС≡СН      3) СН3-СН2-СН3       4) СН2=СН-СН3

22-29-6. Продукт полимеризации этилена (полиэтилен) имеет формулу

1) (СН2)n        2) (—СН=СН—)n             3) (—СН2— СН2—)n        4) (СН2=СН2)n

22-29-7. Мономер для производства полистирола (полифенилэтилена) получают по реакции дегидрирования углеводорода

1) метилбензол        2) зтилбензол  3) 1,2-диметилбензол    4) пропилбензол

22-29-8. Мономером для получения полиэтилена является

1) СН2=СН2     2) СН2=СН-СН3    3) СН3-СН3      4) СН2=С=CH2

22-29-9.Мономером для получения искусственного каучука по способу Лебедева служит

1) бутен-2     2) этан     3) этилен       4) бутадиен-1,3

22-29-10. Мономером для получения поливинилхлорида является

1) хлорэтан 	2) хлорпропан   3) хлорэтен     4) 1,2-дихлорэтан

22-29-11. Мономером для получения полистирола является

1) этилбензол    2) винилбензол    3) этилацетат   4) нитробензол

22-29-12. Для промышленного производства фенолформальдегидной смолы следует взять

1) C6Н6 НСНO    2) C6Н6, СН3СНO     3) С2Н5ОН, СН3СНO     4) С6Н5ОН, HCHO

22-29-13. Для получения синтетического каучука можно использовать вещество, формула которого

1) СН3-СН2-СН2-СН3  2) СН3 -СН=СН-СН3   3) СН2=СН-СН2 -СН3  4) СН2=СН-СН=СН2

22-29-14. Формула продукта полимеризации пропилена

1) СН3-СН2-СН3   2) (-СН2-СН(CH3)-CH2-CH2-)n   3) (-СН2-СН2-)n     4) (-СН2-СН2-СН2-)n

22-29-15. Синтетический каучук получают из бутадиена-1,3 реакцией

1) изомеризации    2) гидрогенизации    3) полимеризации   4) поликонденсации

22-29-16. Какой вулканизирующий агент взаимодействует с каучуком с образованием резины?   1) Фосфор;     2) сера;     3) углерод;     4) фтор.

Свойства полимеров.

22-29-17. Вулканизированная резина набухает, но не растворяется в бензине, потому что

1) молекулы полимера не содержат полярные группы

2) это эластичный полимер

3) молекулы полимера химически связаны сульфидными мостиками

4) молекулы полимера содержат двойные связи

22-29-18. Реагирует с бромной водой

1) полистирол    2) полиэтилен     3) полибутадиен    4) поливинилхлорид

22-29-19. Полибутадиеновый каучук может реагировать с хлором в темноте, потому что

1) это эластичный полимер           2) в молекулах полимера много двойных связей

3) С-С связи способны к разрыву    4) содержит в главной цепи атомы углерода

22-29-20. Из полимеров наиболее стойкий химически

1) политетрафторэтилен    2) полистирол    3) полибутадиен    4) целлюлоза

22-29-21. Полиизопреновый каучук может обесцвечивать раствор перманганата калия, потому что

1) это высокоэластичный полимер  2) молекулы полимера содержат метильные группы

3) имеет большую молекулярную массу    4) в молекулах полимера много двойных связей

Промышленные процессы.

Нефть и продукты её переработки.

При риформинге метилциклопентан в результате реакций изомеризации и дегидрирования превращается в

1) этилциклопентан       2) гексан     3) бензол    4) пентен

22-29-22. Крекинг нефтепродуктов — это способ

1) получения низших углеводородов из высших        2) разделения нефти на фракции

3) получения высших углеводородов из низших       4) ароматизации углеводородов

22-29-23. Способом переработки нефти и нефтепродуктов, при котором не происходят химические реакции, является

1) перегонка     2) крекинг         3) риформинг   4) пиролиз

22-29-24. Процесс ароматизации бензинов называется

1) изомеризацией     2) перегонкой 3) крекингом   4) риформингом

22-29-25. Аппаратом для разделения жидких продуктов производства является

1) поглотительная башня          2) ректификационная колонна

3) теплообменник                       4) осушительная башня

22-29-26. Выберите синоним термину "ректификация" :

1) риформинг;          2)фракционная перегонка;     3)ароматизация;     4)изомеризация.

Непредельные углеводороды получаются при

1)ректификации     2)гидрогенизации     3)крекинге    4)полимеризации

22-29-27. Процесс, приводящий к увеличению доли ароматических углеводородов в составе бензинов, называется

1)крекингом    2)риформингом     3)гидроочисткой      4)ректификацией

22-29-28. Бензин прямой перегонки и крекинг-бензин можно различить с помощью

1)раствора щелочи   2)известковой воды   3)бромной воды   4)жавелевой воды

22-29-29. Процесс разложения углеводородов нефти на более летучие вещества называется

1) крекингом    2) дегидрированием       3) гидрированием        4) дегидратацией

22-29-30. В основе первичной переработки нефти лежит

1)крекинг нефти                                               2) перегонка нефти

3) дегидроциклизация углеводородов           4) риформинг углеводородов

22-29-31. В состав мазута — тяжелой фракции перегонки нефти — не входит (не входят)

1) гудрон         2) керосин         3) парафин           4) масла

Метанол.

22-29-32. Сырьем для получения метанола в промышленности служат

1) CO и H2    2) HCHO и H2     3) CH3Cl и NaOH     4) HCOOH и NaOH

22-29-33. В основе промышленного получения метанола лежит реакция

1)CH3COOCH3 +NaOH=CH3COONa+CH3OH      2)CH3ONa+H2O=CH3OH+NaOH

3)CH3Br+NaOH=CH3OH+NaBr                            4)CO+2H2 =CH3OH

22-29-34. В промышленности из оксида углерода и водорода под давлением, при повышенной температуре, в присутствии катализатора получают:

1) метанол;      2) этанол;      3) пропанол;       4) бутанол.

22-29-35. Реакция промышленного получения метанола, схема которой СО + Н2 -> СН3ОН, является

1) обратимой, некаталитической, эндотермической

2) необратимой, каталитической, экзотермической

3) необратимой, каталитической, эндотермической

4) обратимой, каталитической, экзотермической

22-29-36. Высокое давление в процессе синтеза метанола создают с целью

1)повышения надежности промышленной установки    2)уменьшения тепловых потерь

3)увеличения селективности реакции                4)смещения равновесия

22-29-37. Для промышленного получения метанола из синтез-газа не является характерным

1) циркуляция                                                         2) теплообмен

3) использование селективных катализаторов        4) использование низких давлений

22-29-38. Процесс получения «водяного газа» (смесь СО + Н2) — сырья в производстве метанола — называется

1) пиролиз природного газа                        2) сухая перегонка древесины

3) газификация каменного угля                  4) крекинг нефтепродуктов

22-29-39. Сырье для промышленного производства метанола

1)угарный газ и водород      2)метиловый эфир уксусной кислоты

3)ацетилен                            4)каменный уголь

22-29-40. К промышленному способу получения этанола не относится:

1)спиртовое брожение глюкозы;      2)гидрирование этаналя;

3)гидратация этилена;                      4)гидролиз хлорэтана.

22-29-41. Основной составной частью природного газа является

1) ацетилен    2) метан   3) пропан   4) бутан

22-29-42. Ацетилен в промышленности получают

1) перегонкой сырой нефти                       2) термическим крекингом метана

3) выделением из природного газа           4) дегидрированием этана

Применение.

22-29-43. Установите соответствие между формулой вещества и областью его применения:

| ФОРМУЛА | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- | --- |
| A) Al2O3·2SiO2·2H2O Б) С17Н35СОONa В) NH3 Г) P2O5 | 1) водоотнимающее средство 2) производство керамической посуды 3) выплавка стали 4) производство азотной кислоты 5) в составе хозяйственного мыла 6)средство защиты от коррозии |

22-29-44. Установите соответствие между формулой вещества и областью его применения:

ФОРМУЛА        ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| A)С12Н22О11 | 1) | в составе канцелярского клея |
| --- | --- | --- |
| Б) H2SO4 | 2) | в пищевой промышленности |
| В) Na2SiО3 | 3) | в качестве электролита аккумуляторов |
| Г) СО | 4) | производство строительных материалов |
|  | 5) | для производства метанола |
|  | 6) | для производства бензина |

Биологическое действие, опасность.

22-29-45. Нарушение экологического баланса на Земле, называемое «парниковый эффект», вызывается повышением концентрации в атмосфере оксида

1) углерода(IV)         2) серы(IV)         3) кремния(IV)         4) углерода(II)

22-29-46. Экологически чистым топливом является

1) водород 2) нефть    3) каменный уголь        4) природный газ

Взрывоопасна смесь газов

1)водорода и этилена       3)водорода и хлора

2)водорода и гелия         4)водорода и муравьиного альдегида

22-29-47. Взрывчатые смеси с воздухом образует

1) бром         2) тетрахлорид углерода        3) бромоводород               4)ацетилен

22-29-48. Сильными антисептическими свойствами обладает

1) этановая кислота 2) раствор фенола        3) диметиловый эфир           4) бензол

22-29-49. Какое из веществ оказывает на организм человека наркотическое действие?

1) C2H5OH;     2)CH3COOH;     3)HCOH;     4)C6H12O6.